SPECYFIKACJA URZĄDZEŃ VRF FUJITSU

| Nr | Opis urządzenia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jednostka zewnętrzna AJY090LELBH moc chłodnicza nie mniej niż 28,00 kW, moc grzewcza nie mniej niż 31,50 kW zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobór mocy nie więcej niż 8,59 kW (chłodzenie); 8,29 (grzanie) EER nie mniej niż 3,26 COP nie mniej niż 3,80 sprężarka Inwerter rotacyjna powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A wymiary max. 1428*1080*480 mm, masa nie więcej niż 177 kg zakres pracy chłodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C głośność nie więcej niż 54 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia) | 6 |
| 2 | Jednostka zewnętrzna AJY108LELBH moc chłodnicza nie mniej niż 33,50 kW, moc grzewcza nie mniej niż 37,50 kW zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobór mocy nie więcej niż 10,42 kW (chłodzenie); 10,25 (grzanie) EER nie mniej niż 3,22 COP nie mniej niż 3,66 sprężarka Inwerter rotacyjna powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A wymiary max. 1428*1080*480 mm, masa nie więcej niż 178 kg zakres pracy chłodzenie -15C do 46C, grzanie -20C do 21C głośność nie więcej niż 59 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia) | 2 |
| 3 | Jednostka zewnętrzna AJY126LELBH moc chłodnicza nie mniej niż 40,00 kW, moc grzewcza nie mniej niż 45,00 kW zasilanie 3N, 400V, 50Hz, pobór mocy nie więcej niż 12,12 kW (chłodzenie); 11,80 (grzanie) EER nie mniej niż 3,30 COP nie mniej niż 3,81 sprężarka Inwerter rotacyjna powłoka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A wymiary max. 1638*1080*480 mm, masa nie więcej niż 213 kg zakres pracy chłodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C głośność nie więcej niż 62 dB(A) tryb chłodzenia (w odległości 1 m od urządzenia) | 1 |
| 4 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA004GCGH moc chłodnicza nie mniej niż 1,1 kW, moc grzewcza nie mniej niż 1,3 kW pobór mocy nie większy niż 12W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 8,0 kg, wymiary nie większy niż: 268*840*203 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia min sześć stopni regulacji wydajności wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 310 m3/h głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 22 dB(A) | 3 |
| 5 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA007GCGH moc chłodnicza nie mniej niż 2,2 kW, moc grzewcza nie mniej niż 2,8 kW pobór mocy nie większy niż 16W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 8,5 kg, wymiary nie większy niż: 268*840*203 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia min sześć stopni regulacji wydajności wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 310 m3/h głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 22 dB(A) | 90 |
| 6 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA009GCGH moc chłodnicza nie mniej niż 2,8 kW, moc grzewcza nie mniej niż 3,2 kW pobór mocy nie większy niż 20W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 7,5 kg, wymiary nie większy niż: 268*840*203 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia min sześć stopni regulacji wydajności wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 310 m3/h głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 22 dB(A) | 1 |
| 7 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA012GCGH moc chłodnicza nie mniej niż 3,6 kW, moc grzewcza nie mniej niż 4,0 kW pobór mocy nie większy niż 25W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 8,5 kg, wymiary nie większy niż: 268*840*203 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia min sześć stopni regulacji wydajności wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 330 m3/h głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 24 dB(A) | 20 |
| 8 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA014GCGH moc chłodnicza nie mniej niż 4,0 kW, moc grzewcza nie mniej niż 4,5 kW pobór mocy nie większy niż 36W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 8,5 kg, wymiary nie większy niż: 268*840*203 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia min sześć stopni regulacji wydajności wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 330 m3/h głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 24 dB(A) | 6 |
| 9 | Jednostka wewnętrzna typ ścienny ASYA18GBCH moc chłodnicza nie mniej niż 5,6 kW, moc grzewcza nie mniej niż 6,3 kW pobór mocy nie większy niż 32 W, zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie większa niż 15,0 kg, wymiary nie większy niż: 320*998*238 mm zawór rozprężny wewnątrz urządzenia czujnik obecności min trzy stopnie regulacji wydajności wydatek powietrza na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie mniejszy niż 690 m3/h głośność na najniższym biegu w trybie chłodzenia nie więcej niż 35 dB(A) | 5 |
| 10 | Sterownik centralny UTY-DCGYZ1. Funkcje sterowania: wł/wył pojedyncza/wszystkie jednostki; ustawienie trybu pracy; ustawienie prędkości wentylatora; nastawa temperatury; ograniczony punkt nastawy temperatury; tryb testowy; ustawienie żaluzji; blokada funkcji pilota; ustawienia trybu ekonomicznego. Wyświetlane informacje: błąd; odszranianie; bieżący czas; dzień tygodnia; blokada funkcji pilota; priorytet chłodzenia/grzania; podgląd adresu; czas letni; rejestracja nazw; podświetlenie wyświetlacza. Programator: programator tygodniowy; programator czasu wł/wył; programator nocny; programator automatycznego wyłączania. Sterowanie: monitorowanie stanu pracy systemu; historia błędów; sterowanie ze zdalnej lokalizacji; wiadomość e-mail o błędzie; blokada przycisków hasłem. | 2 |
| 11 | Piloty bezprzewodowe ze ściennym uchwytem montażowym UTY-LNHY (włącz/wyłącz; ustawienie trybu pracy; ustawienie prędkości wentylatora; nastawa temperatury; ustawienie trybu ekonomicznego; programator czasu wł/wył; programator nocny; programowanie czasu) | 125 |
| 12 | Trójnik montażowy UTP-AX054A | 101 |
| 13 | Trójnik montażowy UTP-AX090A | 6 |
| 14 | Trójnik montażowy UTP-AX180A | 9 |
| 15 | Wzmacniacz sygnału linii trensmisji UTY-VSGXZ1 | 4 |