| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu p.n. |
|  | Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna. |
|  | ADRES BUDOWY: Miasto Skarżysko – Kamienna Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna. GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 34928510-6 Oświetlenie uliczne 45316213-1 Oznakowanie drogowe AUTOR: Mariusz Pająk Skarżysko - Kamienna, 15 wrzesień 2021 r. |

1. SPIS TREŚCI

2. CZĘŚĆ OPISOWA	2

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	2

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

Obecnie teren jest zagospodarowany

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych	3

2.3.1. Zakres robót budowlanych.	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna.

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	3

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	5

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	6

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	6

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	7

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	8

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	8

3.1. Zestawienie kosztów Budowa Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna.	8

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	9

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonanie Przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna.

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem. Przebudowy przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna

| CHARAKTER OBIEKTU | Skrzyżowanie dróg publicznych |
| --- | --- |
| FUNKCJA OBIEKTU | Droga publiczna |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działki nr: 234, ark.32, obr.4, Działki nr: 230, ark.32, obr.4, Działki nr: 46/1, ark.33, obr.4, |
| DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ | ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T |
| RODZAJ NAWIERZCHNI DROGI | Nawierzchnia bitumiczna |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Prąd, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja, sieć gazociągowa |

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych

### 2.3.1. Zakres robót budowlanych.

Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi gminnej ul. Limanowskiego Nr drogi: 303067 T z drogą gminną ul. Podjazdowa Nr drogi: 303099 T, poprzez wyniesienie skrzyżowania w miejscowości Skarżysko-Kamienna wraz z przebudową medii w tym oświetlenia.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.

Obecnie teren jest zagospodarowany.

Zakres interwencji:

- opracować dokumentację projektową umożliwiającą realizację zadania

- wykonać zadanie zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskaną zgodą na realizację zadania.

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót ma poprawić warunki bezpieczeństwa użytkowników ruchu.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

- Parametry techniczno – budowlane:

Uspokojenie ruchu na drodze w szczególności poprzez wyniesienie skrzyżowania oraz wykonanie przejść dla pieszych zawierające dodatkowe rozwiązania wspomagające i ułatwiające przekraczanie drogi poprzez ich doświetlenie. Przebudowa chodników stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych. Zapewnienie warunków widoczności pieszego przez kierowcę i pojazdu przez pieszego tj. korektę łuków i zmiana lokalizacji przejścia. Prawidłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych tj. wejście z ciągu pieszego na przejście. Zastosowanie fakturowych oznaczeń nawierzchni dla osób z dysfunkcjami wzroku. Przebudowanie kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych z okolic wyniesionego skrzyżowania. Przebudowanie instalacji telekomunikacyjnej kolidującej z nową lokalizacją przejścia dla pieszych. Przebudowa instalacji elektrycznej w celu podlączenia oświetlenia/doświetlenia przejścia dla pieszych.

- Oświetlenie:

Wykonanie prawidłowego doświetlenia-oświetlenia przejść dla pieszych w ilości 4 szt. Poprzez zastosowanie 4 słupów doświetlających LED przejścia dla pieszych.

- Organizacja ruchu:

Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego dla nawierzchni jezdni na wyniesionym skrzyżowaniu - kolor czerwony, dla linii i przejść dla pieszych - kolor biały, wymiana oznakowania pionowego na tarcze wielkości M i folie typu I i II, zostaną zastosowane urządzenia BRD U-12b w postaci słupków ozdobnych z łańcuchami.

2.3.5.  Szczegółowy opis

Przebudowa ma zostać zaprojektowana w oparciu o wytyczne projektowania Infrastruktury dla pieszych, część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- przebudowa krawężnika betonowego 15x30x100cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 w obrębie ciągu pieszego i skrzyżowania,

- przebudowa obrzeży betonowych 8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 w obrębie ciągu pieszego i skrzyżowania,

- przebudowa ciągów pieszych w obrębie skrzyżowania – kostka betonowa gr 8cm na podsypce cem-piask. gr 5 cm (kostka kolorowa),

- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu dróg gminnych na nawierzchnię z kostki betonowej gr 8cm na podsypce cem-piask. gr 5 cm (kostka kolorowa) wraz z konstrukcją,

- wykonanie wycinki drzew,

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej,

- przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami żeliwnymi z koszami,

- przebudowa sieci elektroenergetycznej oraz wykonanie doświetlenia przejść wg. wytycznych projektowania Infrastruktury dla pieszych, część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4) - zasilanie z istniejącej linii elektroenergetycznej,

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego (kolorowe biało czerwone – przejścia oraz oznakowanie poziome na dojeździe do przejść (białe),

- wykonanie oznakowania pionowego – tarczę znaków wielkości M i folia typu I i II,

- wykonanie urządzeń BRD w tym PEO z możliwością montażu w nawierzchni bitumicznej w obudowie stalowej/żeliwne nierdzewnej oraz wygordzeń barierką z łańcuchami U-12b (biało czerwone),

- przy przejściu na ciągu pieszym należy zastosować płytki dysfunkcyjne,

- uzupełnienie nawierzchni bitumicznej wraz z konstrukcją jezdni po ewentualnych korektach krawężnika.

- wykonanie projektów docelowej organizacji robót oraz tymczasowej organizacji robót na czas przebudowy,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie tablicy informacyjnej.

Wszystkie zastosowane materiały mają spełniać normy i posiadać aktualne certyfikaty i aprobaty oraz  posiadać znak wyrobu budowlanego typu „B” lub „CE”

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu budowlanego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót;

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 t.j.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016r poz.124 z póżn. zmianami)

- Wytyczne projektowania Infrastruktury dla pieszych, część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Wytyczne projektowania Infrastruktury dla pieszych, część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu;

- szczegółowego przedmiaru robót;

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- opracuje i przygotuje:

- komplet map do celów projektowych na cały zakres inwestycji;

- projekty budowlane

- wniosek o pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia w 6 egz.

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami robót w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.) dla całego zakresu inwestycji;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz;

- inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia;

- roboty na podstawie dokumentacji projektowej.

- będzie prowadzić nadzór autorski

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych;

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty budowlane wykonane w 6 egz. dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 2 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania projektu:

- opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie jej w celu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót – 15 tygodni od daty podpisania umowy,

– wykonanie robót – 30.11.2022 r.

- Dokumentami potwierdzającymi realizację poszczególnych etapów wykonania zamówienia będą protokoły podpisane przez obydwie strony.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac nastąpi przelewem na konto  Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z protokołem odbioru potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

# 3.1. Zestawienie kosztów przebudowy

| L.P | Wyszczególnienie obiektów | Wartość netto | VAT 23% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [PLN ] |  |  |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |
| 2 | Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej |  |  |  |
| 3 | Wykonanie tablicy informacyjnej |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Wszystkie projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U.2020.293 t.j ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz.U.2020.1333 t.j ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. „O szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” - Dz.U. 2020.1716 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz.U. 2020.215 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz.U. 2015.1483 t.j.

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze - Dz.U. 2020.1064 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne - Dz.U. 2015.833 t.j.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz.1376 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - Dz.U. 2020.310 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - Dz.U. 2020.55 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - Dz.U. 2020.797 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2020.782 t.j. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 2019.1065 t.j. ze zm.

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych - Dz.U. 2019.1696 art. 66.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016.124 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. 2010.109.719

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz.U. 2009.124.1030

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania-  Dz.U. 204.237.2375 ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz.U. 2002.241.2077 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz.U. 2020.143.1003. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2018. 963 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz.U. 2003.120.1126 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz.U. 2004130.1389 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie - Dz.U. 2013.640 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U. 2001.138.1554 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U. 2014.112 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz.U. 2020.1609

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz.U. 2018.963 t.j. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U. 2019.831

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

- PN-S-06100: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

- PN-S-96026: Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

- PN-B-11111: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11112: Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-S-06102: Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

D. innych przepisów i wytycznych:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 t.j.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016r poz.124 z póżn. zmianami)

- Wytyczne projektowania Infrastruktury dla pieszych, część 3: Projektowanie przejść dla pieszych (WR-D-41-3)

- Wytyczne projektowania Infrastruktury dla pieszych, część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4)