SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zadania:

ROZBUDOWA ul. Langiewicza  w Skarżysku Kamiennej” , powiat Skarżysko - Kamienna, woj. świętokrzyskie.

Obiekt:  kanalizacja deszczowa

Inwestor:      Gmina Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

Kod CPV – 45231300-8  – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów wodociągowych i rurociągów odprowadzających ścieki

Opracowała:        MGR  INŻ.  JADWIGA  BEŁTOWSKA

Upr. KL 34/91

Data opracowania:

grudzień,  2020r.

Spis treści

Część opisowa

1. Dane ogólne

1.1. Nazwa zamówienia

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy

1.5. Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia

1.6. Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie

Zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót     budowlanych zgodnie z założoną jakością.

3. Wymagania dotyczące środków transportu

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

4.1. Roboty przygotowawcze.

4.2. Roboty ziemne.

4.3. Układanie rurociągów.

4.4. Roboty montażowe.

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych                 w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych

8. Opis sposobu rozliczenia

9. Dokumenty odniesienia

9.1. Polskie normy

9.2. Podstawy prawne wykonania zamówienia

1. DANE OGÓLNE

  - Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Nazwa zadania: ROZBUDOWA ul. Langiewicza  w Skarżysku Kamiennej” , powiat Skarżysko - Kamienna, woj. świętokrzyskie.

Adres zadania:  ul. Laniewicza w m. Skarżysko-Kamienna

Zamawiający:   Gmina Skarżysko-Kamienna

Adres zamawiającego: ul. Sikorskiego 18

26-110 Skarżysko-Kamienna

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST

### Przedmiotem opracowania jest rozwiązanie systemu kanalizacyjnego mającego na celu  przejęcie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ciążącej w kierunku  pasa drogowa drogi gminnej nr 303034T ( projektowanej ulicy Głównej) i odprowadzenie ich do odbiornika jakim jest obecnie istniejący rów przydrożny drogi powiatowej ( ul. Warszawskiej) w Skarżysku Kamiennej.

Zakres robót wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie:

- Roboty przygotowawcze:

- wytyczenie geodezyjne trasy kanału;

- Roboty ziemne:

- wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III ) pod kanał deszczowy( 15% wszystkich wykopów);

- wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) pod kanał deszczowy (15% wszystkich wykopów);

- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV              z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. (70% wszystkich wykopów )

- odwóz nadwyżki wydobytego gruntu na odl. 4 km;

- mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V - VI Wykop o ścianach pionowych.

- wykonanie ażurowego umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV – kanał;

- ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV;

- zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III;

- zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II;

- zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00);

- transport piasku  z odl. 5 km załadunkiem mechanicznym wraz z zakupem ( zasypka + podłoże )

- wykonanie pomostów dla pieszych nad wykopami;

- Kanalizacja deszczowa:

- wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich – kanał+studnie;

- wykonanie kanału z rur PVC o śr. DN 500 mm;

- wykonanie kanału z rur PVC o śr. DN 400 mm;

- wykonanie kanału z rur PCV o śr. DN 200 mm;

- wykonanie kanału z rur PVC o śr. DN 160 mm

- wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.  1200 mm;

- wykonanie studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu;

- wykonanie prób szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 500, 400, 200 i 160 mm

- układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Do prac towarzyszących, należących do wykonania po stronie Wykonawcy, zalicza się:- prace przygotowawcze na terenie budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową  i harmonogramem robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca we własnym zakresie zapewni sobie wszelki sprzęt i potrzebne materiały do wykonania przedmiotowego zadania oraz transport zewnętrzny i wewnętrzny. Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy, w tym od następstw zdarzeń atmosferycznych.

Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich.

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  w trakcie wykonawstwa robót. Wykonawca zapewni ciągłość ruchu mieszkańcom na sąsiadujących z budową nieruchomościach.

1.4.3. Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów              i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska    i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy.

Przy realizacji robót zostaną zachowane wymogi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel posiadał stosowne uprawnienia, świadectwa zdrowia, szkolenia bhp oraz nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych.

Prowadzenie przedmiotowych robót budowlanych powierzone zostanie przez wykonawcę kierownikowi budowy ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi   i przynależnością do Izby Budowlanej.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.5. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za urządzenia używane do robót. Wykonawca ma obowiązek utrzymania robót do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.6. Wykonanie robót.

Inspektor Nadzoru pełniący nadzór inwestorski zajmie się całością zagadnień technicznych, finansowych i organizacyjnych związanych z danym zadaniem. Osoby pełniące funkcje Inspektora Nadzoru określa Zamawiający przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy lub w innych dokumentach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

1.4.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zorganizuje i utrzyma plac pod zaplecze budowy.

1.4.8. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych,   w magazynach oraz w maszynach       i pojazdach.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym                 w wyniku realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we wspólnym Słowniku

Zamówień /CPV/

Kod CPV – 45231300-8  – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów wodociągowych i rurociągów odprowadzających ścieki

1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej                  i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Inspektor nadzoru - osoba wymieniona ( wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami    i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

- Książka obmiarów - akceptowany zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

- Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

- Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu  budowy.

2. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do

wykonania robót budowlanych zgodnie z założona jakością.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą

Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji  i dokumentacji technicznej. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska      i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem rodzajów, typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.             W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi    w dokumentacji projektowej,     ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane     i niedopuszczone do robót.

- wg założeń określonych w pkt.5 Specyfikacji technicznej.

3. Wymagania dotyczące środków transportu.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportowych będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie   z zasadami określonymi        w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazań Inspektora Nadzoru.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- wg założeń określonych w pkt.5 Specyfikacji technicznej.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową i specyfikacją techniczną,     a także zgodnie z przedmiarem i organizacją robót oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

4.1. Roboty przygotowawcze:

4.1.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wytyczenie trasy kanału                 – 1,525 km

Wyszczególnienie robót:

1.Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
3. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.

Materiał:

- słupki drewniane iglaste śr. 70 mm

Sprzęt:

- samochód dostawczy

4.2. Roboty ziemne:

4.2.1. Ręczne wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III ) pod kanał deszczowy ( 15% wszystkich wykopów) - 627.5 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu.
2. Załadunek urobku.
3. Transport urobku i wyładunek.

Sprzęt:

- samochód samowyładowczy 5t;

4.2.2. Ręczne wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. IV) pod kanał deszczowy (15% wszystkich wykopów) – 627,5 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Odspojenie gruntu.
2. Załadunek urobku.
3. Transport urobku i wyładunek.

Sprzęt:

- samochód samowyładowczy 5t;

4.2.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowył. (70% wszystkich wykopów ) – 2930 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład.
2. Odspojenie i załadowanie ziemi na samochody.
3. Zmiana stanowiska pracy koparki w wykopie.
4. Ręczne wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających w wykopie.
5. Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład.
6. Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu.

Sprzęt:

- koparka kołowa 0.4 m3.

- samochód samowyładowczy 5-10 t

4.2.4. Transport  ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odl. 4 km – 4185m3

Wyszczególnienie robót:

1. Odwóz wydobytego urobku na dalszą odległość  i powrót środków transportowych.

Sprzęt:

- samochód samowyładowczy 5-10t;

4.2.5. Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V – VI. Wykop o ścianach pionowych – 270 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Podłączenie młotów pneumatycznych do sprężarki za pomocą przewodów.
2. Odspajanie skał w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni skarp i dna wykopów.
3. Naprawianie i ostrzenie dłut.

Sprzęt:

- sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min

4.2.6. Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV – kanał -  6527m2.

Wyszczególnienie robót:

1. Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem materiałów na potrzebny wymiar.
2. Wyrównanie ścian wykopu.
3. Obudowa ścian balami wraz z rozparciem stemplami.
4. Przykrycie wykopu balami.
5 Rozbiórka deskowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
6. Odniesienie materiałów z rozbiórki z posegregowaniem i oczyszczeniem.

Materiał:

- pale szalunkowe stalowe,

- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III,

- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple,

- klamry ciesielskie.

4.2.7. Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o głęb.do 3.0 m -dod.za każdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. III-IV – studzienki  -  171,2 m2

Wyszczególnienie robót:

1. Doniesienie potrzebnych materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem. materiałów do potrzebnych wymiarów.
2. Wykonanie umocnienia z tymczasowym rozparciem.
3. Przykrycie wykopu palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozebraniem.
4. Rozbiórka umocnienia z przebijaniem rozpór i wydobyciem materiałów na pobocze wykopu.
5. Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie.

Materiał:

- pale szalunkowe stalowe,

- drewno iglaste, okrągłe nasycone na stemple,

- klamry ciesielskie.

4.2.8. Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III - 1044.7 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Zasypanie wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm. wraz z zagęszczeniem ręcznym.

4.2.9. Zasypanie wykopów wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym spycharkami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II -  2437.66 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami.
2. Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami.
3. Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej.

Sprzęt:

- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

4.2.10. Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) - 3482.36 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi.

Sprzęt:

- ubijak spalinowy 200 kg

4.2.11. Transport piasku  z odl. 5 km załadunkiem mechanicznym wraz z zakupem ( zasypka + podłoże ) - 3733.99 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Załadowanie piasku na samochody samowyładowawcze.

Materiał:

- piasek

Sprzęt:

- samochód samowyładowawczy

- ładowarka kołowa.

4.2.12. Wykonanie pomostów dla pieszych nad wykopami – 9 m2

Wyszczególnienie robót:

1.Wyznaczenie i wyrównanie do poziomu pali drewnianych.

2.Wykonanie drewnianej konstrukcji nośnej kładki.

3.Wykonanie pomostu wraz z poręczami.

4.Rozbiórka poręczy ze słupkami.

5.Rozbiórka pomostu.

6.Rozbiórka konstrukcji nośnej kładki.

7.Posegregowanie materiałów, złożenie ich na wskazanym miejscu z przygotowaniem do wywiezienia.

Materiał:

- deski iglaste wymiarowe dł. 2,4-6,3 m 28-45 mm kl.III

- bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.III

- gwoździe budowlane okrągłe gołe.

4.3. Kanalizacja deszczowa:

4.3.1. Podłoża pod kanały i studnie z materiałów sypkich grub. 15 cm - 251.63 m3

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Zrzucenie materiału do wykopu.
3. Rozłożenie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety

Materiał:

- pospółka - kruszywo nienormowane;

Sprzęt:

- zagęszczarka wibracyjna

4.3.2. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm – 711 m.

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.

materiał:

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 500 mm

sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

- żuraw samochodowy

4.3.3. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm –  607 m.

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.

materiał:

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn.400 mm

sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

- żuraw samochodowy

4.3.4. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm – 1652,5 m.

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.

materiał:

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 200 mm

sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

4.3.5. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm – 42 m.

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.
3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.

materiał:

- rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm

sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

4.3.6. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. śr. 2,6 m – 25 szt.

Wyszczególnienie robót:

1. Wykonanie fundamentu pod studnię.
2. Wymurowanie podstawy studni z obmurowaniem rur podłączonych do studzienki.
3. Wyrobienie kanalika przepływowego.
4. Ustawienie kręgów betonowych na zaprawie cementowej.
5. Obsadzenie stopni.
6. Montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego.
7. Osadzenie włazu żeliwnego.
8. Izolacja zewnętrzna studni.

Materiał:

- kręgi betonowe wys.500 mm o śr. 1200 mm,

- mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B 7,5,

- mieszanka betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B-10,

- zaprawa cementowa M 7,

- roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R,

- roztwór asfaltowy 'Abizol P',

- właz kanałowy typu ciężkiego,

- pokrywy nastudzienne żelbetowe o śr. 1200 mm,

- pierścienie odciążające żelbetowe.

Sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

- żuraw samochodowy

4.3.7. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu – 47 szt.

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych.
2. Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie.
3. Ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą.

Materiał:

- osadniki betonowe śr. 500 mm,

- nadstawka betonowa ściekowa o śr. 500mm l=1,0m,

- pierścienie odciążające żelbetowe,

- pierścienie podtrzymujące wpust,

- wpusty uliczne żeliwne ściekowe typ ciężki 650x450 mm,

- cement portlandzki "25" z dodatkami,

- piasek do betonów zwykły.

Sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

4.3.8. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 500 mm – 711 m

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach.
3. Napełnienie wodą badanego odcinka kanału.
4. Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności.
5. Spuszczenie wody i usunięcie pokryw.

Materiał:

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III,

- drewno na stemple budowlane śr.12-14cm,

- uszczelki gumowe płaskie,

- woda z rurociągu,

Sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

4.3.9. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 400 mm – 607 m

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach.
3. Napełnienie wodą badanego odcinka kanału.
4. Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności.
5. Spuszczenie wody i usunięcie pokryw.

Materiał:

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III,

- drewno na stemple budowlane śr.12-14cm,

- uszczelki gumowe płaskie,

- woda z rurociągu,

Sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

4.3.10. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm – 165 m

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach.
3. Napełnienie wodą badanego odcinka kanału.
4. Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności.
5. Spuszczenie wody i usunięcie pokryw.

Materiał:

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III,

- drewno na stemple budowlane śr.12-14cm,

- uszczelki gumowe płaskie,

- woda z rurociągu,

Sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

4.3.11. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 160 mm – 42 m

Wyszczególnienie robót:

1. Opuszczenie materiałów na dno wykopu.
2. Wykonanie pokryw i uszczelnienie otworów kanałów w studzienkach.
3. Napełnienie wodą badanego odcinka kanału.
4. Badanie szczelności kanału i usuwanie nieszczelności.
5. Spuszczenie wody i usunięcie pokryw.

Materiał:

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III,

- drewno na stemple budowlane śr.12-14cm,

- uszczelki gumowe płaskie,

- woda z rurociągu,

Sprzęt:

- samochód skrzyniowy,

4.3.12. Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie – 15 m

Wyszczególnienie robót:

1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Ułożenie rur ochronnych.
3. Połączenie rur złączami.
4. Uszczelnienie wylotów.

Materiał:

- rury przewodowe z PCW- drewno na stemple budowlane śr.12-14cm,

Sprzęt:

- środek transportu,

5. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów

i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Kontrola polegała będzie na sprawdzeniu ilości wykonanych robót zgodnie z przedmiarem wskazanym w kosztorysie ofertowym, dokonując obmiaru robót w terenie.

Natomiast sprawdzenie jakości wykonanych robót polegać będzie na wizualnej ocenie    i zgodnie ze specyfikacją techniczną.

Wykonawca będzie dokumentował pomiary i wyniki robót.

6. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

- Przedmiar robót wraz z określeniem jednostek obmiarowych został określony w książce    przedmiaru robót z dokładnością do: 1m, 1m2, 1m3 , 1 szt.

- Obmiar wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły Kierownik budowy, a potwierdza przedstawiciel zamawiającego, przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 5.

7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

- Odbiory przejściowe i odbiór końcowy robót budowlanych zostanie rozpisany po dokonaniu  zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór robót odbędzie się komisyjnie w dniu określonym przez Inwestora. Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą (kolaudacyjną).

- Okres obowiązywania gwarancji – 2 lata.

- Odbiór pogwarancyjny nastąpi zgodnie z zapisem wniesionym do protokołu odbioru końcowego robót i będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

8. Opis sposobu rozliczenia:

Rozliczenie robót nastąpi po dokonaniu odbioru robót protokołami częściowymi i protokołem końcowym.

9. Dokumenty odniesienia   :

9.1 - Polskie normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

9.2 - Podstawy prawne wykonywania zamówienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 )

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.310 z późn.zm)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. o zamówieniach publicznych ( Dz. U. z 2019r.  , poz. 1843)

- Ustawa z dnia 24. sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020r. poz. 961);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 1219  );

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020r. poz.55),