- Wstęp.

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i  odbioru robót związanych z kopaniem i pogłębianiem rowów przy drogach .

  - Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

  - Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy robotach związanych z kopaniem i pogłębianiem rowów.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność ze SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, za prawidłowe oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

Warunkiem prowadzenia robót jest posiadanie przez Wykonawcę, opracowanego własnym staraniem i na własny koszt, uzgodnionego i zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem, projektu oznakowania i organizacji ruchu na czas robót.

- Materiały.

Nie występują.

- Sprzęt.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.

Do wykonania nowych rowów należy używać:

- koparki o szerokości  łyżki dostosowanej do szerokości dna rowu,

- równiarki samojezdne lub przyczepne,

- specjalistyczny sprzęt mechaniczny do wykonywania rowów,

- inny sprzęt mechaniczny gwarantujący spełnienie wymagań zamówienia oraz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

- Transport.

Transport urobku może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.

- Wykonanie robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca dokona oznakowania miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji ruchu.

  - Roboty przygotowawcze.

Obejmują:

- roboty pomiarowe,

- oznakowanie robót,

- oczyszczenie terenu z drzew, krzewów,

- ewentualne zdjęcie darni, gdy przewidziana jest do wykorzystania..

  - Wykonanie rowu.

Roboty należy wykonać mechanicznie przy użyciu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru sprzętu.

Średnia głębokość odtwarzanego rowu 50 cm

Rów powinien mieć głębokość około 70 cm ( przy pogłębianiu za zgodą Inspektora nadzoru inną ), szerokość dna 40 cm, pochylenia skarpy i przeciwskarpy  1:1,5 (wyjątkowo – po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru - inne). Dno rowu powinno mieć spadek podłużny zapewniający  spływ  wód  opadowych.

Skarpy i dno rowu powinny być odpowiednio wyrównane i wyprofilowane.

  - Wymagania.

Szerokość dna rowu i głębokość rowu: dopuszcza się odchyłki +/- 5 cm.

Powierzchnia skarp – prześwit pomiędzy skarpą a szablonem nie większy niż 3 cm.

Spadek podłużny rowu – dopuszczalne odchyłki +/- 0,5%, z tym, że woda nie powinna stać w rowie (min. spadek dna rowu nie mniejszy niż 1 %).

  - Załadunek , transport i składowanie odpadów oraz urobku

Urobek i odpady należy jak najszybciej wywieźć  w miejsce akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie.

Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania urobku i odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne.

Odbiorcę odpadów w rozumieniu przepisów jak w pkt.10 niniejszej SST uzgodni Wykonawca informując i uzyskując aprobatę Inspektora Nadzoru.

Koszty uzgodnień i wywozu poniesie Wykonawca.

  - Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie drogi  jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób i pojazdów należy do Wykonawcy zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem projektem oznakowania i organizacji ruchu..

Zaleca się wykonywanie robót w okresie najmniejszego ruch pojazdów samochodowych.

- Kontrola jakości robót.

Sprawdzenie oznakowania robót przed ich rozpoczęciem dokona Inspektor Nadzoru, zwracając uwagę na następujące elementy:

- zgodność oznakowania z zatwierdzonym projektem,

- jakość zastosowanych znaków drogowych i urządzeń brd, ich wielkość, widoczność i odblaskowość.

Kontrola jakości wykonania robót obejmuje:

- ocenę wizualną wykonanych robót,

- sprawdzenie wykonania robót przygotowawczych,

- sprawdzenie poprzez pomiary: kształtu rowu i spadku podłużnego dna rowu, równości powierzchni skarp i dna,

-     sprawdzenie  zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szerokość dna ( 40 cm) i głębokość rowu (70 cm)  należy sprawdzać co najmniej jeden raz na 100 mb.

Powierzchnie skarp – należy sprawdzać co najmniej jeden raz na każde 100mb.

Spadek podłużny dna rowu – należy sprawdzać co najmniej 1 km na każde 100n drogi.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiarową  jest 1 mb wykonanego rowu zgodnie z obmiarem w terenie.

- Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-U-00.00.00.

Odbiór robót odbywa się na podstawie kontroli jakości i ilości wykonywanych robót oraz ich zgodności ze SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu, który jest dokonywany po zakończeniu robót i pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do  odbioru.

- Podstawa płatności.

Płatność za 1mb wykonanego rowu przyjmuje się zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na czas robót,

- oznakowanie miejsca robót,

- roboty przygotowawcze (pomiarowe, oznakowanie, oczyszczenie terenu),

- wykonanie rowu (wykopy), nadanie odpowiedniego kształtu,

- wyprofilowanie dna i powierzchni skarp, nadanie odpowiedniego spadku podłużnego,

- badania i pomiary kontrolne.

- załadunek na środki transportowe,

- przewóz i wyładunek odpadów i urobku,

- koszty opłat za składowanie i utylizację odpadów i urobku.

- Przepisy związane.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 Października 2000r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. nr 90 poz. 1006).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz u. Nr 132 poz. 622 z 1996 z późn.zm.)

- uchwały rad gmin w sprawie jw.

- BN-72/8932-01 – "Roboty ziemne"

- BN-67/8936-01 – "Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru"

# SZCZEGÓŁOWA        SPECYFIKACJA      TECHNICZNA

D  -  06. 04. 01.

Kopanie   i   pogłębianie   rowów