| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
|  | AKTYWNA KAMIENNA ETAP II – MODERNIZACJA PLACU ZABAW IM. A. BIERNACKIEGO PRZY UL. FRANCISZKAŃSKIEJ |
|  | ADRES BUDOWY: Miasto Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 14 luty 2022 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                             2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy                              ul. Franciszkańskiej	4

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	5

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	6

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	6

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	6

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	7

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	8

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	8

3.1. Zestawienie kosztów budowy Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej	8

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	8

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania zadania pn.: „Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej”

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej

| CHARAKTER OBIEKTU | Działka częściowo zagospodarowana |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Kamienna ul. Franciszkańska |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr: 111/42; ark. 33 Obręb 0004 Kamienna |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Płyty chodnikowe |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Działka uzbrojona (linia oświetleniowa) |
| POZOSTAŁE ZAGOSPODAROWANIE | Istniejący chodnik z płyt betonowych, urządzenia zabawowe |

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych

### 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktywna Kamienna Etap II- Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej | Dz. Nr 111/42 Obręb 0004 Kamienna ark. 33 ul. Franciszkańska | - Rozbiórka starego chodnika pow. ok. 460 m2, - Budowa nowego chodnika pow. 460 m2, - Zakup, dostawa i montaż lamp oświetleniowych parkowych 6 szt., - Dostawa i montaż ławek parkowych 8 szt., - Dostawa i montaż koszy na śmieci 6 szt. |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie zagospodarowania w w/w elementy.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy                              ul. Franciszkańskiej

Teren  planowanej inwestycji stanowią częściowo zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 111/42 plac zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej zagospodarowany jest w sposób częściowy urządzeniami zabawowymi.

Zakres interwencji dla inwestycji:

„Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej” uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadań

- wykonanie zadań zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót poprzez ułożenie nowego chodnika oraz montaż oświetlenia ma                  na celu zapewnienie pełnego bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z placu.

Doposażenie miejsca w elementy małej architektury uatrakcyjni teren rekreacji.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

BUDOWA CHODNIKA POW. 460 m2

Przygotowanie podłoża oaz ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm. Przewidzieć należy ułożenie nawierzchni na podbudowie z założeniem zakończenia obrzeżem o wym. 30 x 8 cm. Kostka koloru grafitowego (ewentualnie szarego).

ZAKUP DOSTAWA I MONTAŻ LAMP PARKOWYCH 6 SZT.

Ułożenie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8 x 0.4 m w gruncie. Lampy LED. Słup zakotwiony w fundamencie.

Dane techniczne:

- Rury ochronne do kabli z PCW o średnicy do 80 mm,

- Montaż latarń oświetleniowych parkowych o wysokości do 7 m                         z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego,

- Montaż oprawy, oprawy powinny być kompatybilne z obecnie zainstalowanym w Gminie Sko-Kam. systemem sterowania

Wymagania:

| L.p. | Dane techniczne | Wymagana wartość parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja oprawy | Oprawa oświetlenia parkowego o korpusie wykonanym z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego. |
| 2. | Klosz oprawy | W przypadku oprawa stylizowanych zwieszanych odporny na uderzenia ze szkła hartowanego lub poliwęglanu lub PMMA odporne na promieniowanie UV. |
| 3. | Montaż oprawy | Oprawa wykonana w dwóch wersjach: do montażu bezpośrednio na słupie oraz jako zwieszana. Dopuszcza się dwa typy opraw |
| 4. | Optyka | System optyczny zapewniający ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. |
| 5. | Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji) | II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529], |
| 6. | Kalkulowany spadek strumienia światła | L80B10 do min.100 000 godzin |
| 7. | Stopień szczelności komory osprzętu | Min. IP66 |
| 8. | Stopień odporności na uderzenia (korpus i klosz) | MIN. IK 08 |
| 9. | Sprawność oprawy | Min 130lm/W z całej oprawy |
| 10. | Zasilanie | 230v – 50Hz |
| 11. | Ochrona przeciw przepięciowa | Ochrona przepięć 10kV/5kA |

| 12. | Temperatura barwowa źródeł światła | 3000 K lub 4000K +/- 200 K – do ustalenia z zamawiającym po wyborze wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 13. | Wskaźnik oddawania barw | CRI>70 |
| 14. | Sterowanie oprawą | Oprawy powinny być wyposażone w zasilacz (sterownik) umożliwiający integrację systemu indywidualnego zarządzania pracą każdej oprawy. Konstrukcja oprawy i wyposażenie musi zapewnić możliwość podłączenia oprawy do zdalnego systemu sterowania. Oprawa musi być wyposażona w zasilacz z funkcją Dali oraz gniazdem Zhaga. Ze względu na kompatybilność systemu, nie dopuszcza się innego rozwiązania ze względu na obecnie zainstalowany system sterowania. |
| 15. | Zakres temperatury pracy | Min: -30°C do ++40oC |
| 16. | Współczynnik mocy PF/ cos | > 0,9 dla mocy znamionowej |
| 17. | Parametry oświetleniowe | Osiągnięcie wartości parametrów oświetleniowych na poziomie nie mniejszym niż wymogi normy oświetleniowej PN-EN 13201 dla modernizowanych dróg przez Zamawiającego |
| 18. | Certyfikaty | Oprawa musi posiadać deklarację WE oraz certyfikat ENEC. |

- słup aluminiowy anodowany inox - czarny z zabezpieczeniem elastomerem z kluczem do wnęki słupa aluminiowego - imbusowym

- fundament ,

- tablica bezpiecznikowa wnękowa (tabliczki bezpiecznikowe w słupach).

DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWKI Z OPARCIEM 8 szt.

Ławka z rury stalowej z oparciem i drewnianym siedziskiem również dla osób niepełnosprawnych. Ławki powinny być tożsame z posadowionymi obecnie na terenie inwestycji.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min.: 2x 0,57m,

- wysokość całkowita urządzenia min.: 0,75m,

- liczba użytkowników – 4 os.

Materiały konstrukcyjne:

- stalowe nogi ocynkowane, malowane proszkowo,

- listwy drewniane sosnowe malowane dwukrotnie lakierobejcą,

- do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne,

- urządzenie montowane poprzez przykręcenie do wylewki betonowej 0,6x0,2x0,25 m przez zabetonowanie elementów kotwiących.

DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA NA ŚMIECI 6 SZT.

Kosz na śmieci na żeliwnych nogach z daszkiem. Kosze powinny być tożsame z posadowionymi obecnie na terenie inwestycji.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min.: 0,43 x 0,43 m,

- wysokość całkowita urządzenia min.: 0,8 m,

- pojemność około 60 l.

- wkład do kosza

Materiały konstrukcyjne:

- żeliwna noga w ozdobnym kształcie,

- wkład z blachy 0,5 mm ocynkowanej.

### 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej

Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce rekreacyjne dla dzieci |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | 6 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Kostka brukowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa dla potrzeb zadania |
| ELEMENTY DODATKOWE | Elementy małej architektury |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót;

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1235 tj.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu

- uzyskania decyzji celu publicznego o ile będzie ona konieczna

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji;

- szczegółowego przedmiaru robót;

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji;

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia                     na budowę

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia;

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu                                        zgodnie  z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późń. zm.) dla całego zakresu inwestycji.

- dla całego zakresu inwestycji;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych;

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000,.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późń. zm.).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Aktywna Kamienna Etap II – Modernizacja placu zabaw im. A. Biernackiego przy ul. Franciszkańskiej

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2021r., poz. 741 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz. U. z 2021 r. poz. 1235 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2021, poz. 1213 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz. U. 2015 poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności –Dz. U. 2021 r. poz. 1344 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2021r.,  poz. 869 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach –Dz. U. z 2021 r. poz. 779 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U.2010r.  Nr 109, poz. 719 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania  działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  - Dz. U. 2021 poz. 1722.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji - Dz. U. z 2015r. poz. 2256

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz. U. 2016 r. poz. 1968. ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz. U. 2010 r. Nr 198, poz. 1316. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz. U. 2010 Nr 85 poz. 553 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2011,                  Nr 173, poz. 1034 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.2009 r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.                w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. 2021 r. poz. 2458 ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 września 2004r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. 2013 r. poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. 2001 r. Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz. U. poz. 1572 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. 2021 poz. 845 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  - Dz. U. 2014r., poz. 112               ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz. U. 2015 r. poz. 1775 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2019 r. poz. 831 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r.             w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę - Dz. U. 2021 r. poz. 410 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.