| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
|  | Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci |
|  | ADRES BUDOWY: Miasto Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 7 lipiec 2022 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                             2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.	4

„Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”	4

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy	9

„Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”	9

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	9

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	10

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	10

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	11

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	12

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	12

3.1. Zestawienie kosztów budowy „Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”	12

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	12

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania zadania pn.: „Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci

| CHARAKTER OBIEKTU | Działka częściowo zagospodarowana |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Górna Kamienna przy ulicy Zielna 27 |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr ewid. 230 , Arkusz 23, Obręb 0011 Górna Kamienna |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa , trawiasta |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Działka uzbrojona |
| POZOSTAŁE ZAGOSPODAROWANIE | Kanalizacja deszczowa, urządzenia zabawowe |

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych

### 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci | Działka nr ewid. 230 , Arkusz 23, Obręb 0011 Górna Kamienna ul. Zielna 27 | - Przygotowanie terenu pod inwestycję, - Dostawa i montaż ławek parkowych (2 szt.) - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych Ścieżka zdrowia Równoważnia „Wąż”; 1 kpl. - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych „Głuchy telefon”; 1 kpl. - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych „Zestaw rekreacyjny”; 1 kpl. - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych „Fabryka piasku”; 1 kpl. - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych „Ścieżka zdrowia” 1 kpl. - Dostawa i montaż urządzeń zabawowych „Wypełnienie Cymbałki” 1 kpl. - Wyrównanie terenu wraz z zasiewem trawy |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie zagospodarowania w w/w elementy.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.

### „Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”

Teren  planowanej inwestycji stanowią częściowo zagospodarowane, grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna.

Zakres interwencji dla inwestycji:

„Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadań

- wykonanie zadań zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót poprzez zagospodarowanie terenu urządzeniami zabawowymi oraz elementów małej architektury ma na celu zapewnienie stworzenie miejsca do rekreacji dla dzieci i młodzieży

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJĘ

Przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie terenu, wysiew trawy dla zapewnienia podłoża trawiastego na całym placu zabaw.

DOSTAWA I MONTAŻ ŁAWEK 2 SZT.

Ławka z rury stalowej z oparciem i drewnianym siedziskiem również dla osób niepełnosprawnych.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min.: 1,8 x 0,7 m,

- wysokość całkowita urządzenia min.: 0,7 m,

- liczba użytkowników min. : 4 os.,

Materiały konstrukcyjne:

- żeliwne nogi w ozdobnym kształcie malowane proszkowo,

- drewno impregnowane, lakierobejcą,

- do łączenia elementów zastosowano śruby nierdzewne,

- urządzenie montowane poprzez przykręcenie do wylewki betonowej 0,6x0,2x0,25 m.

Montaż:

Przez przykręcenie do podłoża i zabetonowanie elementów kotwiących.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – ŚCIEŻKA ZDROWIA RÓWNOWAŻNIA „WĄŻ” 1 kpl.

Równoważnia Wąż z serii Ścieżka zdrowia to urządzenie na place zabaw z myślą o aktywnie spędzonym czasie. Urządzenie pomaga w kształtowaniu równowagi zarówno u maluchów jak i u starszych dzieci. Produkt powinien być odporny na trudne warunki atmosferyczne oraz intensywne użytkowanie.

Produkt musi spełniać wymogi polskiej normy, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Charakterystyka urządzenia:

  - wymiary urządzenia min.: 3,00 x 1,1 m,

  - wysokość całkowita urządzenia min.: 0,22 m,

  - wymiary strefy bezpieczeństwa min.:  6,00 x 4,1 m,

  - WSU min.: 220 mm,

  - liczba użytkowników min. : 1 os.,

  - przedział wiekowy użytkowników: 3-15 lat.

Materiały konstrukcyjne:

- konstrukcja z profilu zamkniętego min.: 40 x 40 mm;

- kładka wykonana z tworzywa HDPE z grawerowanymi wzorami (wąż);

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (z wyłączeniem stali nierdzewnej) poprzez piaskowanie, fosforowanie żelazowe oraz nałożenie podkładu cynkowego;

- malowanie nawierzchniowe farbami proszkowymi nadaje powierzchni twardości i chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- montaż wg. projektu i systemu producenta;

- zestaw powinien spełniać wymagania zawarte w normie: PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-6:2017-12.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – GŁUCHY TELEFON 1 kpl.

Urządzenie zabawowe typu „Głuchy telefon” służy do rozmawiania. Dźwięk przesyłany jest za pomocą dwóch słuchawek w kształcie kwiatów połączonych ze sobą rurą (ok. 10 m długości), która umieszczana jest pod ziemią. Produkt musi spełniać wymogi polskiej normy, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Charakterystyka urządzenia:

  - wymiary urządzenia min.: 11,75 x 0,65 m,

  - wysokość całkowita urządzenia min.: 1,25 m,

  - wymiary strefy bezpieczeństwa min.:  14,75 x 3,4 m

  - liczba użytkowników min. : 2 os.,

  - przedział wiekowy użytkowników: 3-15 lat.

Materiały konstrukcyjne:

- słupy nośne z rury o średnicy min.: 60 mm;

- ozdoby wykonane z tworzywa HDPE;

- „słuchawki” w kształcie kwiatów, środek posiada małe otwory przez które się rozmawia;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (z wyłączeniem stali nierdzewnej) poprzez piaskowanie, fosforowanie żelazowe i cynkowanie;

- Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi, chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- Montaż wg. zaleceń producenta;

- Wyrób powinien spełniać wymagania zawarte w normie: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-4:2017-12.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – ZESTAW REKREACYJNY 1 kpl.

Ośmio wieżowy zestaw. Trzy wieże zadaszone są dwuspadowymi daszkami. Między wieżami można przemieszczać się po podwieszanych mostach linowych.                W zestawie powinny znaleźć się dwie zjeżdżalnie ze stali nierdzewnej, tablica                     do malowania kredą, gra labirynt, gra w kółko i krzyżyk oraz tematyczne grawerki.                W jednym z wypełnień powinno znaleźć się przezroczyste okienko – okrągły bulaj.

Produkt musi spełniać wymogi polskiej normy, posiadać odpowiednie atesty              i certyfikaty.

Charakterystyka urządzenia:

  - wymiary urządzenia min.: 7,07 x 4 m,

  - wysokość całkowita urządzenia min.: 2,4 m,

  - wymiary strefy bezpieczeństwa min.:  10,6 x 7 m

  - WSU min.: 500 mm,

  - Wysokość podłogi min.: 0,3/0,5 m

  - liczba użytkowników min. : 22 os.,

  - przedział wiekowy użytkowników: 3-12 lat.

Materiały konstrukcyjne:

  - konstrukcja nośna z profilu zamkniętego min.: 60 x 60 mm;

  - dachy i wypełnienia boczne wykonane z tworzywa HDPE (wypełnienie ozdobione tematycznymi wzorami);

  - boki schodków z tworzywa HDPE;

  - ześlizgi z blachy nierdzewnej, boki zjeżdżalni z tworzywa HDPE;

  - elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych, min: 16 mm;

  - podłogi wykonane ze sklejki antypoślizgowej, min. 18 mm;

  - w wypełnieniach bocznych zamontować: gra kółko i krzyżyk, bulaj płaski, labirynty, tablica do rysowania kredą, zegar z ruchomymi wskazówkami i miejscem do zapisywania kredą godziny oraz ruchome elementy do zabawy;

  - elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (z wyłączeniem stali nierdzewnej), poprzez piaskowanie, fosforowanie żelazowe i ocynkowanie;

  - malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbali celem ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – FABRYKA PIASKU 1 kpl

Fabryka piasku zestaw do zabawy z piaskiem i wodą. Powinien składać się z blatów, sitek, foremek i elementów do przesypywania piasku. Zestaw powinien składać się z następujących elementów: ławeczka, blaty do stawiania babek z piasku, stolik dwupoziomowy z otworami do przesiewania piasku, waga z liczydłami, blaty z wzorkami do odbijania różnych kształtów w piasku, wiaderko na łańcuszki, transporter piasku, wanny nierdzewne na piasek, ruchomy kołowrotek do zabawy piaskiem. Konstrukcja powinna być wykonane z profilu zamkniętego min. 70 x 70 mm. Blaty wykonane z tworzywa HDPE. Inne elementy wykonane z blachy nierdzewnej.

Produkt musi spełniać wymogi polskiej normy, posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.

Charakterystyka urządzenia:

  - wymiary urządzenia min.: 4,9 x 4,3 m,

  - wysokość całkowita urządzenia min.: 1,85 m,

  - strefa bezpieczeństwa min.: 7,9 x 7,3 m;

  - WSU min.: 350 mm;

  - liczba użytkowników min. : 15 os.,

  - przedział wiekowy użytkowników: 3-12 lat.

Materiały konstrukcyjne:

  - słupy nośne wykonane z profilu zamkniętego min.: 70 x70 mm;

  - elementy fabryki piasku: ławeczka, blaty do stawiania babek z piasku, stolik dwupoziomowy z otworami do przesiewania piasku, waga z liczydłami, blaty z wzornikami do odbijania różnych kształtów w piasku, wiaderko na łańcuszku, transporter piasku, wanny nierdzewne na piasek, ruchomy kołowrotek do zabawy z piaskiem;

  - zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych (z wyłączeniem stali nierdzewnej) poprzez piaskowanie, fosforowanie oraz cynkowanie;

  - malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi;

  - montaż wg. zaleceń producenta;

  - wyrób powinien spełniać wymogi normy: PN-EN 1176-1:2017-12.

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – ŚCIEŻKA ZDROWIA 1 kpl.

Zestaw zabawowy „Ścieżka zdrowia” tworzy spójny i estetyczny kompleks, który łącze elementu biegu, skoków przez przeszkody oraz ćwiczeń kształtujących równowagę. Posadowiony z wykorzystaniem prefabrykatów betonowych, wykonany z trwałych materiałów takich jak stal, aluminium, tworzywo sztuczne. Stanowi świetne uzupełnienie placów zabaw, Zestaw wykonany w kolorystyce zbliżonej do zamontowanych urządzeń. Urządzenie musi być certyfikowane na zgodność z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, co potwierdzi, że spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Charakterystyka urządzenia:

- Wymiary urządzenia min.: 6,4 x 4,1 m;

- Wysokość całkowita min.: 0,95 m;

- Strefa bezpieczeństwa min.: 9,4 x 7,1 m;

- WSU min.: 430 mm;

- Przedział wiekowy użytkowników: od 3 do 15 lat;

- nawierzchnia: piach lub trawa.

Materiały konstrukcyjne:

- Konstrukcje urządzeń z rur o średnicy min.: 76, 60 i 48 mm oraz profilu zamkniętego min.: 60 x 60, 40 x 40 i 30 x 30 mm;

- Powierzchnie podestów i skoczków wykonane z wytrzymałej, wodoodpornej płyty antypoślizgowej;

- Elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych min.: 16 mm;

- Tunel rurowy plastikowy;

- Podesty kwadratowe montowane na specjalnych stalowych stopach;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (z wyłączeniem stali nierdzewnej) za pomocą ocynku, dające wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne;

- Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi dającymi powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- montaż  – wg projektu i systemu producenta;

- Zestaw ma spełniać wymagania zawarte w normie: PN-EN 1176-1:2017-12.

ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH – CYMBAŁKI 1 kpl.

Cymbałki do gry – zestaw dedykowany dla najmłodszych. Elementy stalowe malowane proszkowo farbami najwyższej jakości. Daszki i wypełniacze boczne wykonane powinny być z płyt HDPE. Podłogi i trapy z wodoodpornej płyty antypoślizgowej .  Urządzenie musi być certyfikowane na zgodność z obowiązującymi normami polskimi i europejskimi, co potwierdzi, że spełnia wymagania bezpieczeństwa.

Charakterystyka:

- Wymiary urządzenia min.: 0,76 x 0,2 m;

- Wysokość całkowita min.: 1,25 m;

- Przedział wiekowy użytkowników: od 3 do 7 lat.

Materiały konstrukcyjne:

- Konstrukcja z profilu zamkniętego min.: 60 x 60 mm;

- Wypełnienie wykonane z tworzywa HDPE, ozdobione tematycznymi grawerkami, które stanowią dodatkową atrakcję;

- Elementy linowe z lin stalowo-polipropylenowych min.: 16 mm;

- Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie (z wyłączeniem stali nierdzewnej) za pomocą ocynku, dające wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne,

- Malowanie nawierzchniowe wysokiej jakości farbami proszkowymi dającymi powierzchni twardość chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- montaż  – wg projektu i systemu producenta;

- Zestaw ma spełniać wymagania zawarte w normie: PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-3:2017-12..

### 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy

### „Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji. |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | Nie przewidziano |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa - trawa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Bez zmian |
| ELEMENTY DODATKOWE | Urządzenia zabawowe, elementy małej architektury |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót;

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 1235 tj.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tj.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu

- uzyskania decyzji celu publicznego o ile będzie ona konieczna

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji;

- szczegółowego przedmiaru robót;

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji;

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia                     na budowę

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia;

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu                                        zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późń. zm.) dla całego zakresu inwestycji;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych;

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000,.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późń. zm.).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót do Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy „Radosne Przedszkole nr 7 – budowa placu zabaw dla dzieci”

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U.2021.741 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz.U.2021.1235 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2021, poz. 1213 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz. U. 2015 poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności –Dz. U. 2021 r. poz. 1344 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2021 r.,  poz. 869 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz. U. z 2021 r. poz. 779 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010r., Nr 109, poz. 719 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania  działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  - Dz. U. 2021 poz. 1722.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji - Dz. U. z 2015r. poz. 2256

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz. U. 2016 r. poz. 1968. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz. U. 2010 Nr 85 poz. 553 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2011,                  Nr 173, poz. 1034 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.2009r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. 2021 r. poz. 2458 ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2019r., poz. 1839 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 września 2004r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. 2013r. poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 listopada 2001 r.            w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz. U. poz. 1572 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. 2012 poz. 1031 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  - Dz. U. 2014r., poz. 112               ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz. U. 2015 r. poz. 1775 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2019 r. poz. 831 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę - Dz. U. 2021 r. poz. 410 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.