Załącznik nr 1

do umowy nr …………………..

z dnia …………………..

Opis przedmiotu zamówienia na:

„Zimowe utrzymanie chodników, zatok postojowych oraz ich pozimowe sprzątanie na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej w sezonie 2022/2023” Strefa III

Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące zimowego utrzymania chodników, schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych na zlecenie Zamawiającego na terenie miasta Skarżyska – Kamiennej.

Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie realizacji zamówienia z chwilą wystąpienia warunków zimowych –                  od uruchomienia akcji przez Zamawiającego, przybliżony termin 01.11.2022r.

- zakończenie realizacji zamówienia z chwilą ustąpienia warunków zimowych –                    do wyczerpania środków przewidzianych umową, przybliżony termin 15.04.2023r.

Zimowe utrzymanie chodników

Zimowe utrzymanie chodników obejmować będzie chodniki wskazane w załączniku nr 3               do niniejszej umowy.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

- oczyszczenie powierzchni chodników na całej szerokości

- zgarnianie śniegu

- likwidację śliskości, zlodowacenia, gołoledzi, śliskości pośniegowej i błota pośniegowego

- wywożenie nadmiaru śniegu na zlecenie Zamawiającego

W ramach umowy Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek wykonania usługi zimowego utrzymania chodników tj. do:

- kilkukrotnego dokładnego zgarnięcia śniegu i błota pośniegowego, posypywania materiałem uszorstniającym oraz usuwania na bieżąco z nawierzchni chodników  o   szerokości minimum 1,5 mb śniegu i błota pośniegowego tak, aby nie dopuścić   do pozostawienia nie ubitej (rozchodzonej) warstwy śniegu utrudniającej  poruszanie się pieszych - przy równoczesnym lub osobnym wystąpieniu czynników pogodowych: opadów atmosferycznych, zawiei i śliskości, prowadząc  do oczyszczenia ze śniegu i błota pośniegowego chodników niezwłocznie po ustaniu opadów

- patrolowania stanu nawierzchni chodników i systematycznego wykonywania prac zwalczających występującą śliskość, zlodowacenia, gołoledź, śliskość pośniegową poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym - w przypadku braku opadów śniegu przy jednocześnie utrzymujących się temperaturach poniżej 00C lub temperaturach dodatnich              w dzień a ujemnych w nocy. W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego oczyszczenia nawierzchni z pozostawionej po opadach  warstwy śniegu poprzez wymiecenie, odkucie i wywiezienie odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy.

Chodniki muszą być odśnieżone na całej długości podanej w wykazach dla danej strefy.

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne uprzątnięcie śniegu z dróg dojścia i z wejść            na przejścia dla pieszych. Dojście oraz wejście na przejście dla pieszych powinno być odśnieżone na całej szerokości przejścia (około 4 mb).

Zimowe utrzymanie schodów

W ramach niniejszej umowy Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek bieżącego utrzymania schodów wskazanych w załączniku nr 3 w następujący sposób:

- zgarniecie wraz z uprzątnięciem śniegu i błota pośniegowego z całej powierzchni wskazanych w załączniku nr 3 do umowy schodów oraz usunięcie śliskości poprzez posypanie materiałem uszorstniającym , tak, aby nie dopuścić do pozostawienia nie ubitej (rozchodzonej) warstwy śniegu utrudniającej  poruszanie się pieszych

- odkucie zlodowaciałej, ubitej i przymarzniętej do nawierzchni warstwy śniegu ze schodów do czystej nawierzchni

- oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń (papierów, folii, szkieł, niedopałków papierosów itp.)

- uprzątnięcie wysypanego wcześniej materiału uszorsniającego.

Zimowe utrzymanie parkingów zatok postojowych

W ramach niniejszej umowy Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek wykonywania usługi związanej z zimowym utrzymaniem zatok postojowych na polecenie Zamawiającego. Usługa polegać będzie na zgarnięciu wraz z uprzątnięciem śniegu z całej powierzchni zatok postojowych wskazanych w załączniku nr 3 oraz usunięcie śliskości przez posypanie piaskiem materiałem uszorsniającym.

Zakres zatok postojowych przeznaczonych do zimowego utrzymania określany będzie każdorazowo w formie pisemnej zależnie od potrzeb. Zakresy stanowić będą integralną część umowy.

Po przekazaniu Wykonawcy zakresu robót (wykazu zatok postojowych do odśnieżenia ,uszorstnienia) przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do  wykonania  robót w ciągu 8 godzin od powiadomienia określonej w ofercie wykonania. Za skuteczne powiadomienie Zamawiający uznaje nadanie faxu lub przekazanie informacji telefonicznie lub e-mail.

Potwierdzeniem realizacji usługi będzie protokół odbioru.

Wywóz nadmiaru śniegu

Wywożenie nadmiaru śniegu polega na zebraniu ręcznym lub mechanicznym nadmiaru śniegu           na środki transportu w przypadku gdy zachodzi obawa, że może nastąpić utrudnienie dla ruchu pieszego. Decyzję o wywożeniu śniegu podejmuje Zamawiający informując Wykonawcę pisemnie. Wykonawca przystąpi do realizacji w/w zadania w ciągu 24 godzin od otrzymania pisma.

Pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych

Pozimowe sprzątanie chodników wraz z odcinkiem na długości przystanku autobusowego (jeżeli występuje) oraz schodów – polega na zebraniu z całej powierzchni utrzymywanych zimą chodników, schodów, zatok postojowych odpadów powstałych z materiałów uszorstniających używanych do zwalczania śliskości i innych nieczystości, a następnie ich unieszkodliwienie.

Wykonawca przystąpi do pozimowego sprzątania chodników, schodów, zatok postojowych  po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia  o zawieszeniu zimowego utrzymania. Usługa pozimowego sprzątania chodników winna być zrealizowana w ciągu 28 dni licząc od dnia otrzymania powiadomienia od Zamawiającego (faxem lub pisemnie). Na wniosek Wykonawcy umotywowany panującymi warunkami pogodowymi Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia. Potwierdzeniem realizacji usługi będzie protokół odbioru.

Wykonanie robót

Usunięcie śniegu i błota pośniegowego, posypanie materiałem uszorstniającym, przy równoczesnym lub osobnym wystąpieniu czynników pogodowych: opadów atmosferycznych, zawiei i śliskości, prowadzące do oczyszczenia ze śniegu i błota pośniegowego terenu objętego umową powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu opadów.

Za jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Rozpoczęcie i zakończenie zimowego utrzymania będzie uzależnione od warunków atmosferycznych i decyzji Zamawiającego. Dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu zimowego (okres rozliczeniowy) zostanie podany przez Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą.

Doba rozliczeniowa danego typu akcji zimowego utrzymania rozpoczyna się o godzinie 0ºº i trwa do godziny 24ºº.

Wykonawca realizujący usługę zapewnia:

- dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi

- pełnienie dyżurów dyspozytorskich

Wykonawca w czasie prowadzenia zimowego utrzymania przyjmuje interwencje oraz wykonuje prace związane z usunięciem przyczyny zgłaszanych interwencji.

O terminie wprowadzenia usługi zimowego utrzymania decyduje Zamawiający powiadamiając Wykonawcę telefonicznie lub faksem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne (np. utrzymujące się w porze nocnej dodatnie temperatury) oraz do jej wznowienia w czasie dwóch godzin od momentu powiadomienia Wykonawcy o konieczności wznowienia akcji z uwagi na niespodziewane pogorszenie się warunków pogodowych (np. spodziewany spadek temperatury poniżej zera lub przewidywane opady śniegu).

Zamawiający przewiduje ,  że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w zależności od warunków pogodowych uruchomionych zostanie:

- usług zimowego utrzymania chodników –120 dób rozliczeniowych,

- usług zimowego utrzymania schodów- 120 dób rozliczeniowych

- zleceń Zamawiającego na zimowe utrzymanie zatok –10 zleceń

Ustalenie ostatecznej ilości usług zimowego utrzymania uwarunkowane będzie warunkami pogodowymi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody (wypadki) spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia wykonywaniem usług związanych z zimowym utrzymaniem.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: kierowca/y sprzętu zimowego.

Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione jw. usługi                            z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.).

Każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni robocze, Wykonawca (dotyczy również Podwykonawcy) zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z Pracownikami świadczącymi usługi.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę (Podwykonawcę) kopii umów zawartych przez Wykonawcę (Podwykonawcę) z  ww. pracownikami świadczącymi usługi lub innego żądanego przez Zamawiającego  oświadczenia i dokumentów      w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu  będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę.

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy– Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% należności brutto wykonanych robót   w m-cu rozliczeniowym.

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia : obsługa tj. kierowanie pojazdami  używanymi  do realizacji zamówienia ( tj. dot. sprzętu do zimowego odśnieżania )

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

Warunki techniczne realizacji przedmiotu zamówienia

- Prace związane z odśnieżaniem i uszorstnianiem można prowadzić przy pomocy sprzętu specjalistycznego tj. opłużonych pojazdów mechanicznych lub ciągników(do 3,5 t), posyparek mechanicznych oraz zamiatarek lub w sposób tradycyjny tj. ręcznie.

- Pryzmowanie śniegu na chodniku lub poboczu należy wykonywać w sposób nie powodujący utrudnień w ruchu pieszych, nie powodujący znacznego zwężenia chodnika lub pobocza oraz nie utrudniający dostępu do przejść dla pieszych.

- Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę aby śnieg przemieszczany był do linii krawężnika. Zabrania się zgarniania śniegu na jezdnię.

- Prace związane z pozimowym sprzątaniem chodników można prowadzić przy pomocy zamiatarek lub w sposób tradycyjny tj. ręcznie

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem elementów pasa drogowego. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń    w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca.

- Materiał użyty do uszorstnienia nie może zwierać zanieczyszczeń iglastych, gliniastych innych, które na mokrej nawierzchni powodują zwiększenie możliwości poślizgu  i niszczą środowisko.

- Wymagania dla materiałów uszorstniających i środków chemicznych stosowanych przy zimowym utrzymaniu: piasek wg obowiązujących norm, sól drogowa (wg. Normy PN-86/c-84081/02-Sól – chlorek sodu) musi posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie oraz Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. Materiały do zwalczania śliskości zimowej muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Materiały powinny być przechowywane zgodne z zaleceniem dostawcy i wykorzystane zgodnie 
z instrukcją producenta.

- Zabezpieczenie prowadzonych robót przy odbywającym się ruchu na objętym robotami fragmencie chodnika, jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów należy do Wykonawcy. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność         za ewentualne szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane wykonywaniem przedmiotu zamówienia.