Załącznik nr 2 do umowy nr ……………….

z dnia ………………………………….

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

# W SEZONIE 2022/2023

| ## Stan - ## dard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | śnieg | śliskość zimowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | - luźny – 4 godz. - błoto – 6 godz. - zajeżdżony - występuje ( cienka warstwa nie utrudniająca ruchu) | - gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. - pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości | - luźny – 6 godz. - błoto - 8 godz. - zajeżdżony - występuje | - gołoledź – 5 godz. - szron – 5 godz. - szadź –5 godz. - pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 5 godz. |