|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
| --- | --- |
|  | „Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru” |
|  | ADRES BUDOWY: Gmina Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 03 październik 2024 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                                    2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru”.	3

Teren  planowanej inwestycji stanowią częściowo zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 1/2 przy ul. Sosnowej zagospodarowany jest w sposób częściowy zabudowanymi urządzeniami siłowni plenerowej, urządzeniami zabawowymi i urządzeniami małej architektury.	3

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

mini amfiteatru”.	5

„Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru”	5

wymagań Zamawiającego.	5

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	6

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	6

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	7

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	7

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	8

3.1. Zestawienie kosztów budowy Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru	8

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	8

- 2. CZĘŚĆ OPISOWA

- 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania zadania pn.:

„Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru”

- 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

| CHARAKTER OBIEKTU | Działka częściowo zagospodarowana |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działki nr: 1/2 obręb 7 Bór ark. 53 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Gruntowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Linia oświetleniowa, wodociąg, urządzenia siłowni plenerowej, urządzenia zabawowe, urządzenia małej architektury, teren monitorowany, chodniki. |

- 2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych.

- 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu.

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - „Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru” | Dz. Nr 1/2 Osiedle Bór przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Sosnowej | - budowa mini amfiteatru; - utwardzenie nawierzchni pod mini amfiteatrem z płyt betonowych pow. ok. 46 m2 ; |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie dostawę i montaż w /w elementów wraz z zagospodarowaniem terenu w strefie bezpiecznej.

- 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji „Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru”.

- Teren  planowanej inwestycji stanowią częściowo zagospodarowane grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 1/2 przy ul. Sosnowej zagospodarowany jest w sposób częściowy zabudowanymi urządzeniami siłowni plenerowej, urządzeniami zabawowymi i urządzeniami małej architektury.

Zakres interwencji dla inwestycji:

„Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru” uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej rzeczową realizację zadań

- wykonanie zadań zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

- 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót ma uatrakcyjnić już dostępną ofertę rekreacyjną na osiedlu dla

osób w pełnym przedziale wiekowym, zapewniając miejsca do rekreacji, ćwiczeń, gier i zabaw. Założeniem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego miejsca rekreacyjnego przy zbiegu ulic Sosnowej oraz Wojska Polskiego o budowę mini amfiteatru celem stworzenia strefy kulturalnej i rozrywkowej.

Zaplanowano budowę:

- mini amfiteatru wraz z pomieszczeniem gospodarczym;

Wszystkie w/w elementy winny być przystosowane do warunków parkowych odpornych na wilgoć i wiatr oraz posiadać stosowne atesty.

- 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

W programie Funkcjonalno-Użytkowym – jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów, technologii i urządzeń – to podane zostały one jedynie jako przykładowe w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów jakie muszą być spełnione by mogły być użyte w czasie realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

PRZYGOTOWANIE TERENU POD INWESTYCJE

Przygotowanie podłoża poprzez wyrównanie terenu, wysiew trawy dla zapewnienia podłoża trawiastego na całym terenie inwestycji.

BUDOWA MINI AMFITEATRU WRAZ Z POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

Budowa mini amfiteatru w formie drewnianej wiaty o wewnętrznej powierzchni około 30,00 m2. Dach mini amfiteatru powinien być jednospadowy pokryty blacho dachówką. Tył mini amfiteatru oraz częściowo boki  w pełni odeskowane.

Mini amfiteatr należy posadowić na wyniesionych płytach betonowych                                   o pow. około 46 m2.

Pomieszczenie gospodarcze o wym. 2 x3 m powinno być wykonane z tyłu mini amfiteatru, zamykane, również posadowione na płytach betonowych. Wybudowane z drewna.

Charakterystyka obiektu:

- Wymiary mini amfiteatru:

- scena  o wym. 4 x 6 m;

- pomieszczenie gospodarcze o wym. 2 x 3 m;

- dach konstrukcji drewnianej jednospadowy pokryty blacho dachówką;

- podłoga utwardzona z płyt betonowych o powierzchni 46 m2 ułożonych                   na wyniesieniu o około 0,6 m.

Materiały użyte do budowy mini amfiteatru powinny być odporne na działania atmosferyczne.

- mini amfiteatru”.

- „Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru”

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku z urządzeniami zabawowymi wraz z zagospodarowaniem terenu. |
| --- | --- |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Trawiasta, płyty betonowe pod mini amfiteatrem |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Bez zmian |
| ELEMENTY DODATKOWE | Mini amfiteatr |

- wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót.

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725, t.j.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, t.j.).

- 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

- 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu,

- uzyskania decyzji celu publicznego/warunków zabudowy o ile będzie konieczne,

- uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych o ile będzie wymagane,

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji,

- szczegółowego przedmiaru robót,

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji,

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę,

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami.

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę,

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia,

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony zgodnie                                z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późń. zm.) dla całego zakresu inwestycji,

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski.

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych,

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac.

- 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 z późń. zm.)

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

- 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót do Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy.

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Bór bezpiecznie, zdrowo i rozrywkowo – budowa mini amfiteatru

- 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U.2024.1130 t.j. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz. U. z 2024 r. poz. 725 tj.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2021, poz. 1213 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz. U. 2015 poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności –Dz. U. 2023 r. poz. 215 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2022 r.,  poz. 2057 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2023r., poz. 822 t.j.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania  działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  - Dz. U. 2023 poz. 1563.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji - Dz. U. z 2015r. poz. 2256

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych - Dz. U. 2016 r. poz. 1968. ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz. U. 2010 r. Nr 198, poz. 1316. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz. U. 2022 poz. 2282 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2011, Nr 173, poz. 1034 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Dz.U.2009r., Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U. 2021 r. poz. 2458 ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U.2019r., poz. 1839 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U.2013r., poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz.U.2001r., Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Dz. U. poz. 1572 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz.U.2021r., poz. 845 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - Dz.U.2014r., poz. 112 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - Dz. U. 2020 r. poz. 1609 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz. U. 2015 r. poz. 1775 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2019 r. poz. 831 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę - Dz. U. 2021 r. poz. 410 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz.U.2003r., Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-82/B–02004: Obciążenia pojazdami.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych.

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca , że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2007.