SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Asfaltowe boisko – modernizacja wraz z wykonaniem oświetlenia (ul. Książęca 149)”

- Boisko asfaltowe o wymiarach 40 x 15 m – modernizacja boiska:

- odmalowanie istniejących linii placu do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego                  oraz koszykówki w różnej kolorystyce;

- remont kosza do koszykówki;

- montaż siatek na koszach 3 szt., siatka do obręczy łańcuchowa 8-zaciskowa, cynkowana galwanicznie, przeznaczona do obręczy stosowanych na boiskach zewnętrznych;

- montaż uchwytów na siatkę wiszącą przez środek boiska z regulowaną wysokością od 1,06 do 2,43 m, dostosowaną do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę oraz badmintona na zewnątrz;

- montaż siatki dostosowanej do gry w tenisa ziemnego, siatkówki i badmintona, przystosowana do boisk zewnętrznych (siatka polipropylenowa gr. 1,8 mm                   o oczkach 18x18 mm);

- wymiana bramek do piłki ręcznej wraz z montażem siatek 2 szt., światło bramki wykonane z profilu aluminiowego 80x80 mm, wzmocnionego, ożebrowanego, (głębokość bramki góra/dół 100/130 cm), łuki z rury stalowej fi 35 mm, malowane proszkowo lub cynkowane ogniowo, winkle wykonane z blachy stalowej, wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki, przeznaczone do boisk zewnętrznych; siatka wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, gr. splotu 5 mm o oczkach 10x10 cm, wymiary głębokość                  góra-80 cm, dół-100 cm;

- Piłkochwyty:

- montaż piłko chwytów dostosowanych do tenisa ziemnego od strony wschodniej                 i zachodniej o wymiarach 10x10 m, wysokość 4 m (siatka polipropylenowa               gr. 4 mm o oczkach 4x4 cm) z częściową zabudową boków wzdłuż boiska;

- Wykonanie oświetlenia boiska:

- wykonanie oświetlenia boiska – wykonywane oświetlenie ma być przystosowane do boiska wielofunkcyjnego

- instalacja będzie zasilana z istniejącego przyłącza energetycznego dla budynku Zespołu Szkół Publicznych nr 4 przy ul. Książęcej 149 w Skarżysku-Kamiennej;

- włącznik czasowy, umieszczony na zewnętrz budynku ZSP, ogólnodostępny;

- Zakres prac – układanie kabli energetycznych, montaż instalacji elektrycznej rozdzielczej, montaż instalacji elektrycznej odbiorczej (obwody oświetlenia), prace budowlane z wykonaniem montażu słupów oświetleniowych.

Termin realizacji robót – do 31.07.2018 r.