| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
|  | Ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Sportową i Staffa |
|  | ADRES BUDOWY: Miasto Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: Kody CPV 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45000000-7 Roboty budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 06 czerwiec 2019 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                             2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Sportową i Staffa	4

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  Budowa ciągu pieszo-jezdnego  pomiędzy ul. Sportową i Staffa	5

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	5

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	5

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	5

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	6

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	7

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	7

3.1. Zestawienie kosztów budowy Budowa łacznika pomiędzy ul. Sportową i Staffa.	7

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	8

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do drogi publicznej z budynków mieszkalnych w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa łącznika pomiędzy ul. Sportową i Staffa”.

Zadanie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej wraz                          z uzyskaniem niezbędnych do realizacji ostatecznych decyzji, opinii i pozwoleń,  oraz wykonaniu robót budowlanych w pełnym zakresie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nadzoru realizacyjnego i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów                               i dopuszczeń do użytkowania.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z części projektowej i realizacyjnej:

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej: branża drogowa.

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

Budowa ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Sportową i Staffa

| CHARAKTER OBIEKTU | Droga łącząca ulicę Staffa z ul. Sportową |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Osiedle Zachodnie, łącznik pomiędzy ulicami Staffa a Sportową na wysokości budynków mieszkalnych |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr: 11 |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Piaszczysto-żużlowa |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Działka uzbrojona w wodociąg |

2.3. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

### 2.3.1. Zakres prac budowlanych

Budowa ciągu pieszo-jezdnego stanowiącego dojazd do drogi publicznej o powierzchni 408,0 m2, długości 68,0 m i szerokości 6,0 m.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Sportową i Staffa

Teren  planowanej inwestycji stanowi działka o charakterze drogi należąca                do Gminy Skarżysko-Kamienna. Jest łącznikiem ul. Sportowej z ul. Staffa.

Działka nr ewid. 11 pomiędzy ulicami Staffa a Sportową o nawierzchni piaszczysto-żużlowej z licznymi dołami i wybrzuszeniami w znaczny stopniu utrudniająca przejazd na tym odcinku.

Zakres interwencji dla inwestycji:

Ciąg pieszo-jezdny stanowiący dojazd do drogi publicznej z budynków mieszkalnych  w ramach zadania pn. „Budowa łącznika pomiędzy ul. Sportową    i Staffa” uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadania

- wykonanie zadania zgodnie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Realizacja zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 2017 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202tj. ze zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonanie robót ma na celu zapewnić poprawę warunków ruchu pieszego                      i samochodowego, a także poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej. Przeprowadzona budowa zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu. Zmniejszeniu ulegną nakłady na utrzymanie bieżące.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego (działka nr 11) stanowiącego dojazd do drogi publicznej, o powierzchni 408,00 m2; długości 68,0 m i szerokości 6,0 m, nawierzchnia ułożona z kostki brukowej na podbudowie jak dla chodników z założeniem zakończenia obrzeżem 6 cm i grubością kostki brukowej 8 cm w kolorze nawiązującym do okolicznej infrastruktury.

Planowany ciąg pieszo-jezdny skomunikowany będzie z ul. Sportową i ul. Staffa, nie przewiduje się wykonania miejsc postojowych.

### 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  Budowa ciągu pieszo-jezdnego  pomiędzy ul. Sportową i Staffa

Budowa ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Sportową i Staffa

| CHARAKTER OBIEKTU | Ciąg pieszo-jezdny skomunikowany z ulicą Sportową oraz ul. Staffa. |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | Nie przewidziano |
| ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH | Nie przewidziano |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Kostka brukowa kolor |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Bez zmian |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót;

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 tj. ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 tj. ze zm.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu

- szczegółowego przedmiaru robót;

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji;

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia                     na budowę

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia;

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu                                        zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia                   18. 05. 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130 poz.1389 ze zmianami) w sprawie określenia  metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego dla całego zakresu inwestycji;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane;

- decyzje ustalenia warunków zabudowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych;

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000,.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót do Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Budowa łacznika pomiędzy ul. Sportową i Staffa.

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r. poz.1202,              ze zm.);

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.725, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 2533, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2348, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 r., poz. 730, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 r., poz. 868, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r., poz. 2161, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 r., poz. 1161, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018 r. poz. 992 tj. ze zm.)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz. 2245, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 2322, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. z 2018 r. poz.1945, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 2339, z późn. zm.);

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 tj. ze zm);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn.zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012.1247)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.2010r.  Nr 109, poz. 719 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z późn.zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. Nr 291, poz. 1714, z późn. zm;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-S-96023: Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.

- PN-B-II213: Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

- PN-EN 1343:2003 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.