| PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY |  |
| --- | --- |
|  | ZAMAWIAJĄCY: Gmina Skarżysko - Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna dla projektu pn. |
|  | ARKA BERNATKA 2.0 – BUDOWA MIEJSCA DO REKREACJI DLA DZIECI NAD ZALEWEM BERNATKA |
|  | ADRES BUDOWY: Miasto Skarżysko – Kamienna GRUPA ROBÓT: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane AUTOR: Ilona Franczyk Skarżysko - Kamienna, 21 styczeń 2020 r. |

1. SPIS TREŚCI                                                                                                             2

2. CZĘŚĆ OPISOWA	3

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.	3

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych	3

2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu	3

2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.	3

2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).	4

2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.	4

2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.	5

2.4. Opis wymagań Zamawiającego.	6

2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.	6

2.5.1. Przedmiot prac projektowych.	6

2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.	7

2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.	8

3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.	8

3.1. Zestawienie kosztów budowy Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.	8

4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA	8

# 2. CZĘŚĆ OPISOWA

## 2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla  wykonania zagospodarowania zadania pn.: „Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca                   do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka”

## 2.2. Opis szczegółowy stanu istniejącego objętego projektem.

Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka

| CHARAKTER OBIEKTU | Działka nie zagospodarowana |
| --- | --- |
| LOKALIZACJA | Skarżysko – Kamienna, Plaża przy zalewie Bernatka |
| LOKALIZACJA EWIDENCYJNA | Działka nr: 26/2; ark. 2 Obręb 0001 Milica |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Piach |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Działka uzbrojona (kanalizacja deszczowa, wodociąg) |

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów oraz zakres robót budowlanych

### 2.3.1. Zakres prac budowlanych i dostaw i montażu

| Lp. | Nazwa zadania | Lokalizacja (Działka) | Zakres rzeczowy (dostawa, montaż, budowa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka | Dz. Nr 26/2 Obręb 0001 Milica ark. 2 Plaża przy zalewie Bernatka | - dostawa i montaż zestawu zabawowego – statek - dostawa i montaż urządzenia zabawowego – huśtawka wagowa 1 szt. |

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie zagospodarowania w w/w elementy.

### 2.3.2. Charakterystyczne parametry obiektów oraz ich zakres interwencji.  Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.

Teren  planowanej inwestycji stanowią grunty należące do Gminy Skarżysko - Kamienna. Teren działki 26/2 to plaża wokół zbiornika Bernatka nie zagospodarowany.

Zakres interwencji dla inwestycji:

Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka uwzględnia:

- opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację zadań

- wykonanie zadań zgonie z opracowaną dokumentacją i uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem

### 2.3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe (opis projektowanego zamierzenia).

Wyposażenie terenu w urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy w kształcie statku oraz huśtawka wagowa, uatrakcyjni teren rekreacji.

### 2.3.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

DOSTAWA I MONTAŻ ZESTAWU ZABAWOWEGO W KSZTAŁCIE STATKU 1 SZT.

Urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

Elementy urządzenia wykonane z profili zamkniętych metalowych w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych. Konstrukcja cynkowana i malowana proszkowo. Podesty wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE (płyta typu Antyskid). Barierki, osłonki i wykończenia wykonane                  z tworzywa HDPE. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa, śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami                  z poliamidu.

Zestaw zawiera następujące elementy:

- Wieża czterokątna bez dachu (wymiary min. 0,90 m wysokość) 10 szt.;

- Podest prostokątny (wymiary min. 1,30 m wysokość) 1 szt.;

- Podest trapezowy (wymiary min. 1,30 m wysokości) 1 szt.;

- Podest łukowy 2 szt.;

- Zjeżdżalnia spiralna z balkonem (ślizg z rotacyjnego tworzywa LLDPE barwionego w masie, odpornego na działanie czynników atmosferycznych)               1 szt.;

- Zjeżdżalnia prosta (ślizg ze stali nierdzewnej) 1 szt.;

- Pomost kładka 1 szt.;

- Pomost tunel 2 szt.;

- Pomost stopnie ruchome 2 szt.;

- Pomost linowy 2 szt.;

- Podejście linowe 1 szt.;

- Podejście ścianka wspinaczkowa pionowa 2 szt.;

- Podejście drabinka łukowa metalowa 1 szt.;

- Podejście stopień pojedynczy 2 szt.;

- Podejście łukowe z liną 1 szt.;

- Balustrada bulaj 4 szt.;

- Balustrada prosta 2 szt.;

- Balustrada metalowa 2 szt.;

- Balustrada kółko-krzyżyk 2 szt.;

- Balustrada labirynt 2 szt.;

- Ślizg strażacki 1 szt.;

- Tablica do rysowania 2 szt.;

- Maszt 3 szt.;

- Sklepik 2 szt.

Produkt musi spełniać wymogi polskiej normy, posiadać odpowiednie atesty                                 i certyfikaty.

Materiały konstrukcyjne:

- elementy urządzeń z profili zamkniętych metalowych (80 x 80 mm), cynkowanych, malowanych proszkowo;

- podesty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE (płyta typu Antyskid);

- barierki, osłonki i wykończenia z tworzywa HDPE;

- liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym;

- słupki zabezpieczone od góry kapturkami z tworzywa;

- śruby ocynkowane i zabezpieczone zaślepkami z poliamidu.

DOSTAWA I MONTAŻ HUŚTAWKI WAGOWEJ 1 SZT.

Dwuosobowa huśtawka wagowa, jako urządzenie dla dzieci w wieku 3-14 lat.

Siedzisko z tworzywa sztucznego HDPE w kolorze czerwonym, słupy, belka i uchwyty koloru niebieskiego. Elementy nośne ze stali potrójnie zabezpieczonej antykorozyjnie.

Konstrukcja cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Produkt musi spełniać wymogi polskiej normy, posiadać odpowiednie atesty                                 i certyfikaty.

Charakterystyka urządzenia:

- wymiary urządzenia min.: 3 x 0,35 m,

- wysokość całkowita urządzenia min.: 0,8 m,

- wysokość swobodnego upadku max.: 0,80 m

- wymiary strefy bezpieczeństwa min.:  5,00 x 2,40 m

- liczba użytkowników min. : 2 os.,

- przedział wiekowy użytkowników: od 3-14 lat.

Materiały konstrukcyjne:

- belka z profilu 80×80 cm, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

### 2.3.5.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe  budowy  Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.

Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka

| CHARAKTER OBIEKTU | Miejsce rekreacyjne dla dzieci |
| --- | --- |
| ILOŚĆ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH | Nie przewidziano |
| RODZAJ NAWIERZCHNI | Bez zmian |
| ZAOPATRZENIE W MEDIA | Bez zmian |

## 2.4. Opis wymagań Zamawiającego.

Zamawiający wymaga:

- zgodności projektów z obowiązującymi przepisami prawa i normami;

- kompletności dokumentacji;

- zachowania praw osób trzecich;

- zapewnienia okresu eksploatacji nie mniejszego niż 10 lat;

- wykonania informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz);

- opracowania przez Wykonawcę projektu wykonawczego i uzyskania dla niego wymaganych przepisami uzgodnień, zgód i pozwoleń.

- opracowania:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonania robót budowlanych,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarami robót;

Wykonawca jest zobowiązany:

- zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1332 tj. ze zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- stosować reguły wynikające z ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. ze zm.).

## 2.5. Przedmiot i zakres prac projektowych i dokumentacyjnych do wykonania w ramach zamówienia.

### 2.5.1. Przedmiot prac projektowych.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca w ramach zamówienia:

- dokona:

- rozeznania obecnego stanu

- uzyskania decyzji celu publicznego o ile będzie ona konieczna

- uzgodnień w zakresie zmiany przebiegu instalacji;

- szczegółowego przedmiaru robót;

- oraz innych niezbędnych działań dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- uzyska:

- komplet dokumentów do celów projektowych na cały zakres inwestycji;

- potwierdzenie braku sprzeciwu w zakresie złożonego do organu zgłoszenia robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia                     na budowę

- inne uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane przepisami

- Przygotuje:

- wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych/ o pozwoleniu na budowę

- oraz inne niezbędne dokumenty i wystąpienia dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Wykona:

- projekty wykonawcze, niezbędne do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia;

- kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu                                        zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18. 05. 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 130 poz.1389 ze zmianami) w sprawie określenia  metod i podstaw  sporządzania kosztorysu inwestorskiego dla całego zakresu inwestycji;

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- oraz inne niezbędne dokumenty dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- będzie prowadzić nadzór autorski

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego:

- oświadczenia o prawie dysponowania gruntem na cele budowlane;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- konsultacji i wnoszenia swoich uwag na każdym etapie prac organizacyjnych i projektowych;

- wglądu do dokumentów uzyskiwanych przez Wykonawcę oraz sprawdzania postępu prac;

### 2.5.2. Zakres dokumentacji projektowej.

- Projekty wykonawcze wykonane w 2 egz. na mapie do celów projektowych                     w skali 1:1000,.

- Przedmiar robót - szczegółowy, z określeniem sposobu wyliczeń liczby poszczególnych pozycji.

- Kosztorys inwestorski w 1 egz. sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późń. zm.).

- Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

## 2.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót projektowych.

- Termin wykonania zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obydwie strony.

- Protokół zdawczo – odbiorczy stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy na Zamawiającego. Wypłata wynagrodzenia nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania prac projektowych i wystawieniu przez Wykonawcę faktury                  z uwzględnieniem danych zawartych w umowie.

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie prac projektowych nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych wraz z protokołem odbioru potwierdzającymi wykonanie pracy przez Wykonawcę.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym,

- projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

# 3. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA – ZESTAWIENIE PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW INWESTYCJI.

### 3.1. Zestawienie kosztów budowy Arka Bernatka 2.0 – budowa miejsca do rekreacji dla dzieci nad zalewem Bernatka.

# 4. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

Projekty oraz działania dotyczące niniejszego zadania winny spełniać wymagania określone w:

A. następujących przepisach rangi ustawowej:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2017r., poz. 1073 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane - Dz. U. z 2017 r. tj. poz. 1332 ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. 2016, poz. 1570 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji - Dz. U. 2015 poz. 1483 tj.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności –Dz. U. 2017 r. poz. 1226 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej -  Dz. U.2017r.,  poz. 736 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2018 r. poz. 142 tj. ze zm.

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach –Dz. U. z 2018 r. poz. 21 tj. ze zm.

B. rozporządzeniach branżowych:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -  Dz. U. z 2017 r. poz. 2285 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz. U.2010r.  Nr 109, poz. 719 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - Dz. U. 2015 poz. 2117.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym - Dz. U. z 2015r. poz. 2332

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz. U. Nr 237, poz. 2375. ze zm.

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą - Dz. U. Nr 241, poz.2077. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,  a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002 ze zm.

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2011,                  Nr 173, poz. 1034 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24 lipca 2009 r. Dz.U.2009r. Nr 124 poz. 1030 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 maja 2004 r.                w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym - Dz. U.               Nr 130 poz. 1389 ze zm.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 września 2004r.               w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - Dz. U. 2013r. poz. 1129 tj. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 listopada 2001 r.            w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. Nr 138, poz. 1554. ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie - Dz. U. Nr 25, poz. 133 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra  Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.  w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. 2012 poz. 1031 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  - Dz. U. 2014r., poz. 112               ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  - Dz. U. 2015r. poz. 1554 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - Dz. U. 2004 r. Nr 198 poz. 2042 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r.            w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - Dz. U. 2014 r. poz. 1278 ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.             w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia             o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę - Dz. U. 2016 r. poz. 1493              ze zm.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego - Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1134 ze zm.

C. normach określających zasady projektowania i wykonawstwa

- PN-B-11113: Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-0448 I: Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- EN 16630:2015 certyfikat zgodności z  normą europejską dotyczący urządzeń fitness zewnętrznych

- PN-EN 1176-1: 2009 informująca, że pod urządzeniami była nawierzchnia amortyzująca upadek, a więc: darń, kora, trociny, piasek i drobny żwir.

- PN-EN 1090, która odnosi się do grupy norm związanych z projektowaniem i produkcją elementów konstrukcji nośnych ze stali i aluminium.

D. innych przepisów i wytycznych:

- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006.